İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KOM 511 - Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

2024-2025 BAHAR

ÖDEV - 2

KOORDİNATÖR:

Prof. Dr. Yaprak Yalçın

TAKIM 9:

Mustafa Arık – 504241117

Oğuz Ziya Onat – 504241144

Yunus Ahmet Akdal – 504241128

Soru – 1

Teorik Hesaplamalar:

Denklem 1.1’de sistem ile ilgili bilgiler ve seçilen kontrolör yapısı verilmiştir.

| Gs= bs+a, Gms= 3s+3, u=θ1uc-θ2y | (1.1) |
| --- | --- |

Çıkışın türevinde verilen kontrolcü yerine konulursa aşağıdaki denklemler elde edilir.

| y=-ay+bu=-ay+b(θ1uc-θ2y) | (1.2) |
| --- | --- |
| y=bθ1uc-(a+bθ2)y | (1.3) |

İstenen referans modelin çıkışının türevi denklem 1.4’te verilmiştir.

| Gms= 3s+3 → ym=-3ym+3uc | (1.4) |
| --- | --- |

Hata ve hatanın türevi denklem 1.5’teki gibi elde edilebilir.

| e=y-ym → e=y-ym=bθ1uc-a+bθ2y--3ym+3uc |  |
| --- | --- |
|  | (1.5) |
| e= ucbθ1-3-a+bθ2+3ym=bθ1uc-bθ2y-3e |  |

Lyapunov fonksiyonu denklem 1.6’da gösterildiği gibi seçilmiştir.

| V=12 e2+12γ1θ12+12γ2θ22, where θ=θ-θ* | (1.6) |
| --- | --- |

Seçilen Lyapunov fonksiyonunun türevi negatif yarı tanımlı ise kararlı bir sistem elde edilmiş olur.

| V=ee+1γ1θ1θ1+1γ2θ2θ2 ≤ 0 | (1.7) |
| --- | --- |

Kusursuz sistem takibi için güncelleme kuralı sistem dinamikleri üzerinden aşağıdaki gibi seçilmelidir.

| bθ1*=3→ θ1*=kmb=3b a+bθ2*=-3→θ2*=km-ab=3-ab | (1.8) |
| --- | --- |

Güncelleme kurallarının türevi kontrolcü yapısına göre denklem 1.8’deki şekilde yazılabilir.

| θ1=-γ1euc, θ2=γ2ey | (1.9) |
| --- | --- |

Önceki denklemlerde bulunan veriler Lyapunov fonksiyonunun türevinde yerine konulduğunda denklem 1.9 ve 1.10’daki sonuçlar elde edilebilir.

| V=ebθ1uc-bθ2y-3e-θ1euc+θ2ey |  |
| --- | --- |
|  | (1.10) |
| V=b-1θ1euc-b-1θ2ey-3e2 |  |

Eğer denklem 1.10’daki eşitlikte 1.11’deki varsayım yapılır ise, denklem 1.12’deki sonuca ulaşılır ve Lyapunov üzerinden kararlılık gösterilmiş olur.

| θ1=1(b-1)euc, θ2=1(b-1)ey | (1.11) |
| --- | --- |

Bulunan sonuçlarda fonksiyonun negatif yarı tanımlı olduğu gözlendiğinden Barbalat’s Lemma uygulanabilir.

| V=-3e2≤0 | (1.12) |
| --- | --- |

Kararlılık ve Yakınsama Kontrolü:

V≤0 olduğundan,  e,θ1,θ2 değerlerinin sınırlı olduğu söylenebilir. Buradan Barbalat’s Lemma’yı kullanırsak, 2. Türev aşağıdaki gibi bulunur.

| V=-6ee | (1.13) |
| --- | --- |

Bu durumda e2;

| e=bθ1uc-bθ2y-3e | (1.14) |
| --- | --- |

e,θ1,θ2 kısıtlı olduğundan, uc’nin kısıtlı olduğu varsayılabilir. xm ve e kısıtlı olduğundan, x de kısıtlı olmak zorunda oluyor. Bu nedenle, e2 kısıtlı olduğundan V de kısıtlı olarak bulunur. Ayrıca, Barbalat’s Lemma’ya göre, V sınırlı olduğundan, V düzgün süreklidir; ve V düzgün sürekli olduğundan, t→∞  iken et→0  olarak ifade edilebilir.

| et→0 as t→∞ | (1.15) |
| --- | --- |

Simülasyon Aşamaları ve Sonuçları:

Kapalı çevrim sistem davranışını incelemek adına, öncelikle γ1 ve γ2 değerleri sırasıyla      [1 ,1] olarak seçildi.

Figure 1: Simulink Modeli

Gamma1 = 1 ve Gamma2 = 1 için farklı sistemlerin cevapları aşağıda verilen gibidir.

Figure 2: a = 8.147236863931790, b = 9.057919370756192

Figure 3: a = 1.269868162935061, b =9.133758561390193

Figure 4: a = 6.323592462254095, b = 0.975404049994095

Figure 2-3-4 – Farklı sistemler için sonuçları gösteren resimlerdir. Görüldüğü gibi bütün sistemler converge etmiştir ancak sistemin durumuna göre converge etme süreleri değişkenlik göstermiştir.

A = 2.784982188670484, b = 5.468815192049839 sistemi için:

Figure 5: Input Magnitude = 0.1

Figure 6: Input Magnitude = 1

Figure 7: Input Magnitude = 10

Figure 5-6-7 Kare Dalganın genliğini arttırıp kararlılığın girişe bağımlılığı inceleyeceğimiz resimler

Yüksek genlikde input verildiği zaman converge etme süresinde ciddi bir azalma olduğu görülmektedir. Bunun sebebi input büyük olduğu zaman errorün de büyük olması ve ilgili erorun daha hızlı kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Soru – 2

Teorik Hesaplamalar:

| v=-av+bu, y=v u=θ1uc-y-θ2v Gms=5s2+5s+5 | (2.1) |
| --- | --- |

Denklem 2.1’de sistem ile ilgili bilgiler ve seçilen kontrolör yapısı verilmiştir. Sistem dinamikleri aşağıda verildiği gibidir.

| x1=y x2=v |  |
| --- | --- |
|  | (2.2) |
| x1=x2 x2=-ax2+bu |  |

Referans model dinamikleri denklem 2.3’te hesaplanmıştır.

| xm1=xm2 xm2=-5xm1-5xm2+5uc | (2.3) |
| --- | --- |

Hata dinamikleri aşağıda denklem 2.4’te verilmiştir.

| e=x-xm e1=x1-xm1 e2=x2-xm2 | (2.4) |
| --- | --- |

Hatanın türevi denklemleri, önceki hesaplamaların sonuçlarına dayanarak elde edilmiş ve denklem 2.5’te gösterilmiştir.

| e1=e2 e2=-ax2+bu+5xm1+5xm2-5uc =-ax2+bθ1uc-x1-θ2x2+5xm1+5xm2-5uc | (2.5) |
| --- | --- |

Kusursuz sistem takibi için güncelleme kuralı sistem dinamikleri üzerinden aşağıdaki gibi seçilmelidir.

| bθ1*=5→ θ1*=5b -a-bθ2*=-5→θ2*=a-5b | (2.6) |
| --- | --- |

Parametre hataları aşağıdaki gibi tanımlanır ise;

| θ1≜θ1-θ1* θ2≜θ2-θ2* | (2.7) |
| --- | --- |

e2 denklem 2.8’deki gibi bulunur.

| e2=-5e2-5e1+bθuc-x1-bθx2 | (2.8) |
| --- | --- |

Elde edilen veriler ışığında, Lyapunov fonksiyonu denklemdeki gibi seçilmiştir.

| Ve1,e2,θ1,θ2=12e12+e22+1γ1θ12+1γ2θ22 | (2.9) |
| --- | --- |

Seçilen Lyapunov fonksiyonuna göre, fonksiyonun türevi;

| V=e1e1+e2e2+1γ1θ1θ1+1γ2θ2θ2 | (2.10) |
| --- | --- |

şeklinde elde edilir. Bu denklemde e2 yerine konulduğu zaman, denklem 2.11’deki sonuçlar elde edilir.

| V=e1e1+e2-5e2-5e1+bθuc-x1-bθx2+1γ1θ1θ1+1γ2θ2θ2 V=-5e22+θ1be2uc-x1+1γ1θ+θ2-be2x2+1γ2θ2 | (2.11) |
| --- | --- |

Bulunan bu fonksiyonu negatif yarı tanımlı hale getirmek için adaptasyon kuralı aşağıdaki gibi seçilmelidir.

| θ1=-γ1be2uc-x1 θ2=γ2be2x2 | (2.12) |
| --- | --- |

Bu durumda Lyapunov fonksiyonunun türevi şekildeki gibi gelir.

| V=-5e22≤0 | (2.13) |
| --- | --- |

b bilinmeyen bir değer olduğundan, γ1 ve γ2 üzerinde aşağıdaki tanımlamalar yapılabilir.

| γ1'≜γ1b, γ2'≜γ2b | (2.14) |
| --- | --- |

Bu durumda uyarlama kuralları denklem 2.15’teki gibi düzenlenebilir.

| θ1=-γ1'e2uc-x1 θ2=γ2'e2x2 | (2.15) |
| --- | --- |

Kararlılık ve Yakınsama Kontrolü:

V≤0 olduğundan,  e1,e2,θ1,θ2 değerlerinin sınırlı olduğu söylenebilir.

Buradan Barbalat’s Lemma’yı kullanırsak, 2. Türev aşağıdaki gibi bulunur.

| V=-10e2e2 | (2.16) |
| --- | --- |

Bu durumda e2;

| e2=-5e2-5e1+bθuc-x1-bθx2 | (2.17) |
| --- | --- |

e1,e2,θ1,θ2 kısıtlı olduğundan, uc’nin kısıtlı olduğu varsayılabilir. xm ve e kısıtlı olduğundan, x de kısıtlı olmak zorunda oluyor. Bu nedenle, e2 kısıtlı olduğundan V’da kısıtlı olarak bulunur. Ayrıca, Barbalat Lemma’sına göre, V sınırlı olduğundan, V düzgün süreklidir; ve V düzgün sürekli olduğundan, t→∞  iken et→0  olarak ifade edilebilir.

| et→0 as t→∞ | (2.18) |
| --- | --- |

Simülasyon Aşamaları ve Sonuçları:

Kapalı çevrim sistem davranışını incelemek adına, öncelikle γ1 ve γ2 değerleri sırasıyla       [ 1,1 ] olarak seçildi.

Figure 8: Simulink Modeli

,

Gamma1 = 1 ve Gamma2 = 1 için farklı sistemlerin cevapları aşağıdaki gibidir.

Figure 9: a = 1.576130816775483,b = 9.705927817606156

Figure 10: a = 9.571669482429456, b = 4.853756487228412

Figure 11: a = 8.002804688888002, b = 1.418863386272153

Figure 9-10-11 – Farklı sistemler için cevapları incelediğimiz resimlerdir. Görüldüğü gibi bütün sistemler converge etmiştir ancak sistemin durumuna göre converge etme süreleri değişkenlik göstermiştir.

a = 4.217612826262750, b = 9.157355251890671 sistemi için farklı giriş genliğindeki cevaplar aşağıdaki gibidir.

Figure 12: InputMagnitude = 0.1

Figure 13: InputMagnitude = 1

Figure 14: InputMagnitude = 10

Figure 12-13-14 Kare Dalganın genliğini arttırıp kararlılığın girişe bağımlılığı inceleyeceğimiz resimlerdir.

Yüksek genlikde input verildiği zaman converge etme süresinde ciddi bir azalma olduğu görülmektedir. Bunun sebebi input büyük olduğu zaman errorün de büyük olması ve ilgili erorun daha hızlı kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Referanslar

- K. J. Astrom (Karl Johan, ), Bjorn Wittenmark, Adaptive control, 2ed, 2008.

- Yalçın, Y. (2025) Uyarlamalı Kontrol Sistemleri [Ders Notları], İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.